| PREVENCIÓN EN LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Objetivos: ·Seguridad y Salud de las personas ·Protección del medio ambiente interior ·Protección del medio ambiente exterior Dentro del laboratorio se han de respetar las normas específicas del mismo y: ORDEN Y LIMPIEZA ·El laboratorio y sus inmediaciones, aparatos, equipos, instrumentos y material deben mantenerse en perfectas condiciones de orden y limpieza. ·Los equipos de protección individual deben limpiarse conforme a instrucciones precisas y específicas y ser almacenados en el lugar designado para ello. ·Los compuestos inflamables, altamente reactivos, especialmente peligrosos (cancerígenos, …) permanecerán en la mesa de trabajo el tiempo mínimo indispensable para su utilización. ·Habilitar una zona, armario, etc. específico para el almacenamiento de productos, protegido del sol y acorde con posibles incompatibilidades químicas. ·Disminuir al mínimo el “stock” de productos, etiquetar todos los trasvases adecuadamente y actualizar las Fichas de Datos de Seguridad. ·Después de su utilización, se tendrá especial CUIDADO en cerrar botellas, especialmente si son de sustancias inflamables. PROHIBICIONES ·Prohibido comer, beber o fumar en el laboratorio (no se guardarán alimentos o bebidas en el laboratorio, frigoríficos, etc.) y no se emplearán para trasvases recipientes que hayan contenido alimentos o bebidas. ·Evitar acciones que favorezcan la vía digestiva (pipetear con la boca, “lamer” etiquetas adhesivas, morder bolígrafos, etc.). ·Durante el trabajo en el laboratorio no se llevarán lentes de contacto (puede ser fatal para los ojos por una simple exposición a vapores). ·No se abandonarán los objetos personales (bolsos, libros, carteras, etc.) en las mesas de trabajo. ·Los productos volátiles (inflamables, por ejemplo) que requieran almacenamiento a baja temperatura, no se guardarán en refrigeradores convencionales; deben poseer un sistema eléctrico antideflagrante, mejorar su ventilación interior, etc. ·Prohibido realizar trabajos diferentes a los autorizados por el responsable directo (pueden existir incompatibilidades). ·Prohibido sacar productos o materiales del laboratorio sin autorización expresa. ·Prohibido el manejo de compuestos emisores de radiaciones ionizantes a todo el personal que no posea la acreditación necesaria para su utilización. ·En el laboratorio NO debe trabajar nunca una sóla persona en horas o días no habituales (nocturnidad y/o festivos), en operaciones que impliquen riesgo. | ·Los ácidos se diluirán echándolos sobre agua; NUNCA al contrario. ·Mantener una adecuada ventilación en los laboratorios. ·Durante la permanencia en el laboratorio es obligatorio utilizar gafas de seguridad aunque no se manipulen productos químicos (la salpicadura puede surgir de un compañero). BUENOS HÁBITOS ·No tocar ni oler los productos (excepto indicación expresa al respecto). ·Se utilizarán siempre pipeteadores manuales o automáticos. RESIDUOS ·NO se deben verter al sumidero o desagüe los productos químicos (especialmente los volátiles y/o corrosivos). ·Los materiales de sodio y potasio se destruyen por adición lenta de los mismos a etanol. ·Los residuos NO deben acumularse en el suelo, rincones o bajo poyatas o mesetas (siguen siendo productos químicos que han de almacenarse en función de posibles incompatibilidades). EMERGENCIAS ·Las salidas y vías de evacuación deben mantenerse SIEMPRE libres de obstáculos. ·Todas las personas de un laboratorio deben estar informadas de aquellas operaciones de riesgo que se lleven a cabo (incluso de aquellas en las que no participan). ·La última persona que abandone el laboratorio al final de la jornada, debe comprobar que los aparatos y equipos se encuentran apagados o controlados, las conducciones de gas, de vacío y de agua cerradas y la iluminación desconectada o controlada para evitar potenciales riesgos de incendio. | ·Batas abrochadas y puños ceñidos o remangados. Las batas no se llevarán a lugares de asistencia pública (biblioteca, cafetería, comedor, salas de reuniones, etc.). ·Evitar el uso de pulseras, anillos, colgantes, corbatas, mangas anchas, el cabello largo y suelto, etc. (pueden engancharse o impregnarse de sustancias). ·Antes de la utilización de un producto inflamable, debe asegurarse que no existen en las proximidades focos de ignición. ·Antes de la utilización de un equipo debe leerse el manual de instrucciones. ·En el transporte de productos peligrosos en botellas se deben utilizar cubos con asa y emplear embudos en los trasvases de líquidos. ·El manejo de productos volátiles (tóxicos, cancerígenos, inflamables, etc.) deberá hacerse en vitrinas. ·Las reacciones químicas deberán ser vigiladas en todo momento. HIGIENE PERSONAL ·Se lavarán las manos: -Después de cualquier operación que implique el contacto con material irritante, tóxico, cáustico, etc. -Siempre que se quiten guantes protectores (utilizar los guantes exclusivamente en la zona señalizada de uso obligatorio). -Antes de abandonar el laboratorio (secado de las manos es preferible con papel desechable o con secadores de aire, evitando las toallas). Recomendaciones Básicas: Prevención de Riesgos en Laboratorios de QUÍMICA Unidad de Prevención de Riesgos Laborales Avda. de la Facultad, 25. 24071 - León. Telf: 987 29 19 44; Fax: 987 29 16 68 gerjap@unileon.es |
| --- | --- | --- |